UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – CAMPUS TATUAPÉ

Davi de Santana

Gabriel de Castro Manzoti

Gustavo Pereira de Almeida

José Ervaz de Lima

Engenharia de prompt e aplicações em IA: squad de alto desempenho (grupo)

São Paulo

2026

DAVI DE SANTANA

GABRIEL DE CASTRO MANZOTI

GUSTAVO PEREIRA DE ALMEIDA

JOSÉ ERVAZ DE LIMA

Squad de Alto Desempenho

Versão Original

Dissertação apresentada à Universidade Cidade de São Paulo, para obtenção de nota semestral no curso de Ciência da Computação.

Área de Concentração: Engenharia de Prompt e Aplicações em IA

Orientador: Prof. Cid Rodrigues de Andrade

São Paulo

2026

RESUMO

Neste projeto, iremos formular um sistema onde um pedido em uma interface web (Simulando o Comércio) aciona uma bancada de teste ou protótipo de produção (Indústria) via Ignition, que orquestra a lógica no CLP, e uma simulação via Python, contendo duas opções de simulação para o funcionamento.

Com o objetivo de demonstrar a integração (ERP E-commerce para / com o Chão de Fábrica) reduzindo estoques e automatizando a ordem de serviços. O projeto será composto em níveis, sendo repartidos da seguinte forma: Nível 1 e 2 (Controle e Campo) – CLP e Sensores/Atuadores; Nível 3 (Supervisão) – Ignition SCADA (Gateway MQTT e Gerenciamento de Dados); Nível 4 (Négocio) – Interface Web (Python/Flask ou Dashboard Ignition).

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

Descritivo Operacional: Sistema de Produção Sob Demanda

- Estado Inicial (Máquina em Repouso)

- Ao energizar o painel, a esteira principal (Motor Q1) permanece desligada.

- A sinalização luminosa de “Máquina Parada” (Lâmpada Q3) permanece acesa.

- Condições de Partida (Start)

O sistema possui duas formas de iniciar a produção da peça:

- Modo Local: O operador pressiona o botão físico S1 no painel.

- Modo Remoto (Sob Demanda): O sistema recebe um pulso digital (variável de rede) vindo do sistema de E-commerce/SCADA.

- Em Operação

Ao receber o comando de partida (Local ou Remoto):

- O Motor da Esteira (Q1) é acionado e mantido ligado através de um selo lógico.

- A lâmpada de “Máquina Parada” (Q3) apaga.

- A lâmpada de “Máquina em Operação” (Q2) acende.

- Condição de Parada e Emergência

- Se o operador pressionar o botão S0 (Botão NF – Botão de Emergência) a qualquer momento, o selo é quebrado.

- O Motor da Esteira (Q1) desliga imediatamente.

- A sinalização volta para o Estado Inicial (Lâmpada Q3 acesa, Q2 apagada).

- Simulação com Falha

Implementamos uma forma de simular algum sensor em falha:

- Ao pressionar o botão S2 (Sensor de Falha) em qualquer hora, o selo também é quebrado.

- O Motor da Esteira (Q1) desliga imediatamente.

- A sinalização indica falha, acendendo a “Lâmpada de Falha” (Q3), e desligando todas as outras.

- Fim de Ciclo Automático

- Quando a peça atinge o final da esteira, o sensor óptico (S3) é acionado.

- O CLP quebra o selo de funcionamento automaticamente, desligando a Bobina da Esteira (Q1).

- O status da lâmpada volta para “Máquina Parada” (Q3).

- (Integração): O CLP envia um sinal de “Pedido Concluído” de volta para o sistema (Python/SCADA), permitindo que a próxima ordem de produção seja liberada.